micro:bit DataLab Pro

GUÍA RÁPIDA · CAPTURAR DATOS EN 10 PASOS

Necesitás: una micro:bit, un cable USB y Chrome o Edge. Para más detalle, ver el Manual 1 (documentación completa).

| 1 | Programá la micro:bit. En makecode.microbit.org creá un proyecto nuevo y pegá este código: |
| --- | --- |

basic.forever(function () {

serial.writeLine("" + input.runningTime() + "," + input.acceleration(Dimension.X))

basic.pause(100)

})

Cambiá input.acceleration(Dimension.X) por el sensor que quieras: input.temperature(), input.lightLevel(), etc.

| 2 | Grabala. Conectá la micro:bit por USB y presioná Descargar en MakeCode. Esperá que la luz naranja deje de parpadear. Después cerrá MakeCode. |
| --- | --- |

| 3 | Abrí la plataforma. La barra de arriba tiene todos los botones que vas a usar: |
| --- | --- |

| 4 | Conectá. Presioná CONECTAR, elegí “BBC micro:bit” en la ventanita del navegador y aceptá. El estado cambia a CONECTADO: |
| --- | --- |

¿Sin cable? Presioná BLUETOOTH en su lugar. Ojo: el programa de la micro:bit debe tener la extensión bluetooth y “No Pairing Required” (ver Manual 1, Camino B).

| 5 | Presioná CAPTURAR y hacé el experimento. Los puntos van apareciendo en la gráfica en vivo: |
| --- | --- |

| 6 | Presioná DETENER cuando termine el fenómeno. Los datos quedan guardados en la página. |
| --- | --- |

| 7 | Mirá la tabla. En la vista CONFIG → sección DATOS está cada punto con su tiempo en segundos: |
| --- | --- |

| 8 | Poné el cero donde empieza el fenómeno. Clic en la fila del punto elegido (queda roja) y presioná ESTABLECER T=0 (en CONFIGURACIÓN DE GRÁFICAS). Todo se recalcula solo: |
| --- | --- |

| 9 | Borrá lo que sobra (opcional). En DEPURACIÓN DE DATOS: indicá un rango de puntos y ELIMINAR RANGO, o marcá puntos y ELIMINAR SELECCIONADOS. |
| --- | --- |

| 10 | Guardá tus datos. Presioná EXPORTAR CSV. El archivo se abre en Excel, GeoGebra o Python, y se puede volver a cargar con INGRESO DE DATOS. |
| --- | --- |

SI ALGO NO ANDA

No aparece el puerto → el cable debe ser de datos; cerrá MakeCode y reintentá.

Conecta pero no hay datos → presioná CAPTURAR; verificá que el código sea el del paso 1.

Bluetooth no conecta → falta “No Pairing Required” en MakeCode (Manual 1, sección 5.1).

iPhone/iPad → no soportado por Apple. Usá computadora (Mac incluida) o Android.

fisicabit.com · Guía rápida — el detalle completo está en el Manual 1